JCF001EB 单路脉冲处理芯片

简介

JCF001EB脉冲处理芯片是一款革命性的产品，采用微电子技术工艺，将核电子学专用电路设计到片上系统中，紧凑型电子学集成了前置放大器、极零调整单元、成形时间调整单元、增益调整单元以及峰值保持单元，芯片整体尺寸为4X6mm。

该产品的研发初衷旨在为相关核仪器仪表研发企业提供低成本、低功耗、小体积的高性能脉冲信号处理芯片，您可以使用该芯片开发一系列需要对脉冲信号进行处理的设备，用以实现更加复杂的应用场景，大大缩减了开发难度与开发时间。

公司有着一流的研发团队，具备深厚的科研能力，使用过程中可全程提供技术指导。

JCF001EB芯片实物图

应用场景

基于PIPS的α谱仪，基于CZT的γ谱仪。

基于闪烁探测器的γ谱仪。

基于SI-PM技术的微型γ谱仪。

基于气体探测器的中子谱仪。

各种需要进行能谱测量的场合均可。

产品特点

- 前放-成形-峰保经典架构，其中前放可单独开启或关闭；

- 放大倍数可调；

- 前放反馈电容可选；

- 内置极零相消；

- 电荷注入量（0.05pC~1.7pC）,等效硅输入能量：1MeV~40MeV；

- 内置快慢两条成形路径，慢成形时间调节范围：0.3~40us；

- 计数通过率：70Kcps；

- 尺寸：6mm（长） X 4mm（宽）；

- 供电电压：+5V；

- 功耗：小于10mW；